Электрический измельчитель фруктов ES-018

Оригинальная инструкция по эксплуатации (RU)

Уважаемый покупатель!

Данная инструкция поможет Вам научиться эффективно пользоваться измельчителем.

При покупке проверьте комплектность, указанную в таблице 1, отсутствие наружных и механических повреждений.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, прежде чем начать пользоваться измельчителем, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Потеря настоящей инструкции не освобождает вас от ответственности по ее соблюдению.

Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид измельчителя, не ухудшающие его технические характеристики. В связи с этим содержание инструкции по эксплуатации может не полностью соответствовать приобретенному измельчителю. Имейте это в виду, изучая данную инструкцию. Внешний вид измельчителя может отличаться от изображений на рисунках данной инструкции.

Измельчитель разрешается передавать во временное пользование или аренду только тем лицам, которые хорошо знакомы с данной моделью и обучены обращаться с ней, прочитали данную инструкцию. При этом обязательно должна прилагаться инструкция по эксплуатации.

1. Общие указания

1.1. Электрический измельчитель фруктов ES-018 (в дальнейшем именуемый “измельчитель”) предназначен для измельчения яблок, груш, винограда и других фруктов и ягод, а также овощей (кроме косточковых, таких как сливы, абрикосы и т.п.) в личных подсобных и небольших фермерских хозяйствах.

1.2. Измельчитель не предназначен для использования в таких условиях, как столовые и кухни для персонала или посетителей в магазинах, офисах, ресторанах, закусочных, гостиницах, гостевых домах, на круизных судах, самолетах и т.п.

1.3. Использование измельчителя в любых других целях, не предусмотренных настоящей инструкцией, является нарушением условий гарантийного обслуживания и прекращает действие гарантийного обязательства изготовителя.

1.4. Изготовитель не несет ответственности и не обязан производить бесплатный ремонт изделия, возвращать стоимость изделия и/или возмещать убытки за повреждения или дефекты, возникшие вследствие использования измельчителя не по назначению, при нарушении настоящей инструкции или государственных нормативных актов в стране использования, а также при наступлении случаев, указанных в п.11.4. настоящей инструкции.

1.5. Измельчитель рассчитан для работы в помещении или под навесом при температуре окружающей среды от 0ºС до плюс 40ºС.

1.6. При эксплуатации и хранении не допускать падения и ударов.

2. Комплектация и устройство электрического измельчителя ES-018

Таблица 1.

Комплектация измельчителя фруктов ES-018

| Комплектующая | Кол-во (шт.) |
| --- | --- |
| Измельчитель | 1 |

Устройство измельчителя

1 - Верхняя крышка корпуса измельчителя

2 - Нижняя часть корпуса измельчителя

3 - Измельчающий диск

4 - Двигатель

5 - Опорная пластина двигателя

6 - Включатель/Выключатель

7 - Кабель электросети

Установка измельчающего диска

1 - Фиксирующий болт

2 - Круглая шайба

3 - Фигурная шайба

4 - Режущий диск

5 - «Стакан»

6 - Переходная втулка

3. Технические характеристики электрического измельчителя ES-018

| Мощность двигателя: | 0,22 кВт |
| --- | --- |
| Производительность: | 100-150 кг/час |
| Диаметр загрузочного отверстия: | 85 мм |
| Габариты: | 26х32х42 см |
| Вес: | 10 кг |
| Напряжение питания: | 230V, 50 Hz |
| Частота вращения электродвигателя: | 1300 об/мин |
| Материал корпуса, режущего диска | Пищевая нержавеющая сталь |

4. Общие правила безопасности

4.1. Внимательно прочтите данную инструкцию. Ознакомьтесь с измельчителем прежде, чем приступать к эксплуатации. Соблюдайте правила техники безопасности при эксплуатации изделия. Нарушение данной инструкции по эксплуатации и правил безопасности может привести к несчастным случаям.

4.2. Измельчителем может одновременно пользоваться только один человек. Посторонние люди должны находиться на безопасном расстоянии. Дети и особенно животные должны находиться вне места использования измельчителя.

4.3. Не пользуйтесь измельчителем, если вы устали, находитесь под воздействием лекарственных препаратов, наркотиков или алкоголя.

4.4. Пользуйтесь измельчителем только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.

5. Техника безопасности во время эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Измельчитель подключать к однофазной сети, имеющей  устройство защитного отключения на ток утечки 30 мА, защиту от перегрузки и короткого замыкания (автоматический выключатель на ток 6-10А) и защитное заземление.

5.1. Включать только в розетку с заземлением.

5.2. Обязательно зафиксировать измельчитель перед началом работы, чтобы избежать опрокидывания изделия во время работы.

5.3. Включать прибор в электросеть следует только после того, как вы проверите все крепления и надежность установки всех элементов конструкции.

5.4. Следить, чтобы волосы, одежда и перчатки не попали в контакт с вращающими частями измельчителя.

5.5. Использовать только по назначению, т.е. для измельчения фруктов, ягод и овощей (кроме косточковых, таких как сливы, абрикосы и т.п.). Не использовать для измельчения замороженных фруктов, ягод и овощей, а также кубиков льда.

5.6. В случае блокировки измельчающего диска сразу же выключить измельчитель, отсоединить вилку от розетки. Очистить его от застрявших фруктов, ягод и овощей и продолжить работу.

5.7. Следить за состоянием кабеля электросети и использовать измельчитель только, если кабель не имеет повреждений. В случае повреждения шнура питания он должен быть заменён производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным лицом.

5.8. В случае обнаружения неисправности или повреждения, которые могут поставить под угрозу безопасность работы или работу устройства, и которая не может быть устранена пользователем самостоятельно, запрещается использовать измельчитель.

5.9. Измельчитель может использоваться самостоятельно только физически и умственно здоровыми лицами без нарушения сенсорных способностей возрастом старше 18 лет, которые обучены навыкам его эксплуатации и ознакомлены с настоящей инструкцией по эксплуатации, которая, в свою очередь, должна храниться в месте, доступном для пользователя.

5.10. Держать измельчитель в недоступном для детей месте.

5.11. Во время работы с измельчителем внимательно следить за безопасностью лиц, находящихся в зоне работы прибора.

5.12. Будьте внимательны, когда снимаете режущий диск, есть вероятность получить травму лезвиями.

5.13. Производить разборку и промывку измельчителя после полной остановки вращающихся частей и отключив измельчитель от сети питания.

5.14. Обеспечить регулярное техническое обслуживание и чистку машины.

5.15. В случае клина мотора выключить измельчитель с помощью выключателя. Отсоединить вилку от розетки. Разобрать и почистить измельчитель от заклинившего измельчающий диск сырья. Если клин мотора произошёл по другой причине - то для устранения неисправности обратиться в официальный сервисный центр или к другим квалифицированным лицам.

5.16. В случае короткого замыкания двигателя измельчителя отключить измельчитель путём отсоединения вилки от розетки и обратиться в официальный сервисный центр или к другим квалифицированным лицам.

5.17. В случае разбрызгивается воды на измельчитель выключить измельчитель с помощью выключателя и отсоединить вилку от розетки. Протереть измельчитель тряпкой и высушить насухо. Обратиться в официальный сервисный центр или к другим квалифицированным лицам.

5.18. В случае механической нестабильности (повышенная вибрация и т.п.) выключить измельчитель с помощью выключателя. Отсоединить вилку от розетки. Проверить затяжку всех болтов. Если неисправность не пропала обратиться в официальный сервисный центр или к другим квалифицированным лицам.

5.19. Если измельчитель по какой-либо причине не используется, то он должен быть отключен от сети путем отсоединения вилки от розетки.

6. Запрещается:

6.1. Включать измельчитель без установленной на место верхней крышки корпуса измельчителя.

6.2. Дотрагиваться руками до вращающихся частей во время работы измельчителя.

6.3. Вставлять любые инструменты или предметы, кроме материала, предназначенного для измельчения, в загрузочное отверстие во время работы измельчителя.

6.4. Засовывать руки в загрузочное отверстие во время работы измельчителя.

6.5. Использовать прибор с повреждённым шнуром питания.

6.6. Использовать измельчитель детям в возрасте до 18 лет, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.

6.7. Использовать измельчитель в дождь или снег на открытой территории.

6.8. Высыпать фрукты, ягоды и овощи в приемный бункер с высоты более чем 0,5м от режущего диска.

6.9. Производить чистку корпуса прибора струёй воды или используя химические средства. Под струями воды можно чистить только съёмные диск с лезвиями и верхнюю крышку. Корпус прибора допускается чистить влажной тряпкой или губкой избегая попадания влаги внутрь прибора.

6.10. Запрещены самостоятельный ремонт измельчителя или попытки внесения изменений в его конструкцию. Ремонт должен проводиться в специализированном сервисном центре.

6.11. Запрещается погружать в воду корпус измельчителя, в том числе двигатель измельчителя, или помещать их под струю воды.

7. Подготовка к работе

7.1. Извлечь изделие из упаковочной тары. Перед первым использованием измельчителя тщательно промыть все части, контактирующие с соком с помощью губки и моющего средства. Следить, чтобы вода и снег не попадали на двигатель измельчителя.

7.2. Установить изделие на плоской поверхности, например, на стол. Измельчитель должен занять устойчивое положение. Установить емкость для сбора измельченных фруктов, ягод и овощей под выходным отверстием измельчителя.

8. Порядок работы.

8.1. Помыть фрукты, ягоды и овощи, если они были собраны с земли (так как частички земли на плодах могут затупить режущий диск, а также испортить вкус сока).

8.2. Воткнуть вилку в розетку с заземлением и включить измельчитель с помощью выключателя на корпусе двигателя.

8.3. Начать измельчать фрукты, ягоды и овощи досыпая их в приемный бункер. Следить за наполняемостью емкости с измельченными плодами и вовремя ее опорожнять иначе плодам некуда будет вылетать и измельчающий диск может заблокироваться.

8.4. После окончания работы с измельчителем выключить измельчитель с помощью выключателя и отсоединить вилку от розетки.

8.5. После использования измельчителя снять верхнюю крышку корпуса измельчителя открутив 4 барашковых гайки, снять режущий диск, открутив фиксирующий болт с помощью ключа, убрать остатки измельчённого сырья и промыть обе части корпуса измельчителя и измельчающий диск водой, при этом нужно следить, чтобы вода не попала на двигатель. Корпус прибора допускается чистить влажной тряпкой или губкой избегая попадания влаги внутрь прибора. После промывки измельчителя, все детали протереть насухо и просушить.

Смотрите видео работы с измельчителем на странице нашего сайта или на нашем канале YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKFdbuOASzI3aWwq2rgMoBA/videos

9. Техническое обслуживание.

9.1. В конце каждого рабочего дня необходимо проводить чистку измельчителя (п.8.5).

9.2. Если режущий диск затупился, то его можно заточить с помощью круглого напильника или фрезы по металлу, обратившись в официальный сервисный центр или к другим квалифицированным лицам.

9.3. Следить за состоянием двигателя и шнура питания. При необходимости обратиться в официальный сервисный центр или к другим квалифицированным лицам.

9.4. При обслуживании, замене частей, чистке и т.п. изделие необходимо отключать от сети путём отсоединения вилки от розетки.

10. Правила хранения.

Хранить в сухом проветриваемом помещении, исключив попадания на него атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, строительной пыли.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Измельчитель во время хранения должен быть недоступен для детей.

11. Гарантии изготовителя.

11.1. Изготовитель гарантирует исправную работу изделия при соблюдении правил хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также требований государственных нормативных актов в стране использования изделия.

11.2.  Гарантийный срок на изделие установлен изготовителем и составляет 36 месяцев со дня продажи товара потребителю. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска изделия.

11.3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации произвести бесплатный ремонт при выполнении следующих условий:

- эксплуатация изделия проводилась в точном соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации, иначе ремонт осуществляется за счет покупателя;

- положительное решение специалистов отдела качества изготовителя о проведении гарантийного ремонта изделия;

- изделие поступило в чистом виде, без механических повреждений, с полной комплектацией;

- наличие заявления потребителя с указанием причин выхода из строя изделия, фотографии или видеоматериалы;

- наличие технически обоснованного акта от торгующей организации;

- наличие чека, банковского платёжного поручения или иного документа, подтверждающего покупку изделия.

11.4. Гарантии производителя не распространяются на следующие случаи:

- при возникновении дефекта в результате умышленных и/или ошибочных действий потребителя при использовании изделия;

- при поломке или порче изделия вследствие стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц;

- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей;

- если неисправность вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического или физического воздействия;

- при непредусмотренной настоящей инструкцией по эксплуатации разборке изделия, изменении конструкции и других вмешательствах.

SIA Apple Press Ltd не несет никакой ответственности и не обязано возмещать ни моральный, ни материальный ущерб в случае, если при использовании измельчителя его пользователю или другим физическим лицам, включая детей и животных, будет причинен какой-либо вред, в том числе их здоровью (получены какие-либо телесные повреждения или психологические травмы) в связи с несоблюдением условий настоящей инструкции по эксплуатации и при отсутствии вины производителя. При наступлении вышеуказанных обстоятельств все ответственность по возмещению ущерба возлагается на самого потерпевшего или виновное лицо. SIA Apple Press Ltd не несет никакой ответственности за любые негативные последствия, наступившие при использовании изделия, нарушая требования настоящей инструкции по эксплуатации, в том числе при повреждениях измельчителя, вызванных самостоятельным внесением каких-либо изменений в конструкцию данного изделия.

Изготовитель:

SIA «Apple Press Ltd»

Номер регистрации: 40203130458

Номер НДС: LV40203130458

Юридический адрес: Maskavas iela 260K-1-13, Riga, LV-1063, Latvia